УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» _________ 2026 г. №_____

Макет профессионального стандарта

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Машинист горных выемочных машин

(наименование профессионального стандарта)

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	2

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция	4

3.2. Обобщенная трудовая функция	8

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	11

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте	11

I. Общие сведения

| Эксплуатация горных выемочных машин при проведении подземных горных и горнокапитальных работ |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Краткое описание вида профессиональной деятельности

Управление, техническое обслуживание и обеспечение бесперебойной работы горных выемочных машин для добычи полезных ископаемых и проведения горных выработок в подземных условиях

Группа занятий

| 8111 | Операторы и машинисты горного и шахтного оборудования |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к области профессиональной деятельности

| 18 | Добыча, переработка угля, руд и других полезных ископаемых |
| --- | --- |
| (код ОПД) | (наименование области профессиональной деятельности) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 05.10.14 | Добыча антрацита подземным способом |
| --- | --- |
| 05.10.15 | Добыча коксующегося угля подземным способом |
| 05.10.16 | Добыча угля, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, подземным способом |
| 05.20.12 | Добыча бурого угля (лигнита) подземным способом |

(код ОКВЭД)                                                     (наименование вида экономической деятельности)

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | Возможные наименования должностей, профессий рабочих | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Выполнение работ по механизированной проходке горных выработок и выемке угля | 3 | Машинист горных выемочных машин 5-го разряда | Подготовка горных выемочных машин к работе | А/01.3 | 3 |
|  |  |  |  | Механизированная проходка горных выработок | А/02.3 | 3 |
|  |  |  |  | Механизированная выемка угля | А/03.3 | 3 |
| В | Проведение технического обслуживания и ремонта горных выемочных машин | 4 | Машинист горных выемочных машин 6-го разряда | Техническое обслуживание | В/01.4 | 4 |
|  |  |  |  | Ремонт | В/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по механизированной проходке горных выработок и выемке угля | Код | А | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Машинист горных выемочных машин 5-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее общее образование и профессиональное обучение - программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих Среднее профессиональное образование - программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного года практической работы на подземных горных работах по 4 разряду Не менее шести месяцев практической работы на подземных горных работах в условиях реального производства |

| Особые условия допуска к работе | Мужчины не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие III и выше группы по электробезопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение инструктажей по промышленной безопасности и применению средств индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа |
| --- | --- |
| Другие характеристики |  |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8111 | Операторы и машинисты горного и шахтного оборудования |
| ЕТКС | §40 | Машинисты горных выемочных машин 5-го разряда |
| ОКПДТР | 102147 | Машинисты горных выемочных машин |
| Перечни СПО | 21.01.15 | Электрослесарь подземный |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка горных выемочных машин к работе | Код | А/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проверка состояния кровли, боков, креплений выработки |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния кабелей, рукавов высокого давления, труб, шлангов, погрузочных механизмов |
|  | Оценка технического состояния механизмов и узлов горных выемочных машин |
|  | Осмотр тягового и предохранительного канатов проходческого комбайна или тяговой цепи очистного комплекса |
| Необходимые умения | Производить визуальный осмотр горного массива на предмет трещин и заколов |
|  | Оценивать состояние массива на возможность обрушений и деформаций |
|  | Выявлять потенциально опасные дефекты состояния кабелей, труб, шлангов, погрузочных материалов: трещины, пористость, инородные включения, коррозийный износ поверхностей, изменение формы, утечки или деформацию материала |
|  | Проводить визуальный осмотр повреждений рукавов высокого давления |
|  | Проводить комплексную оценку технического состояния механизмов и узлов горных выемочных машин путем визуального, звукового и инструментального контроля |
|  | Выявлять отклонения состояний механизмов и узлов горных выемочных машин от заданных параметров |
|  | Определять пригодность тягового и предохранительных канатов к дальнейшей эксплуатации |
|  | Оценивать внешнее состояние тягового и предохранительных канатов: процесса их движения от начального к конечному положению, диаметр и длину |
| Необходимые знания | Основы горного дела |
|  | Свойства горных пород и их поведение |
|  | Устройство и характеристики применяемого электрооборудования, автоматизированного управления |
|  | Конструктивные особенности, признаки износа рукавов высокого давления |
|  | Устройство, гидравлическую систему и технические характеристики горных выемочных машин: агрегатов, добычных и проходческих комбайнов, струговых установок, врубных машин, подтяжных домкратов |
|  | Устройство заземления |
|  | Виды, способы оценки технического состояния механизмов и узлов горных выемочных машин |
|  | Причины выхода из строя зубчатых зацеплений и подшипниковых узлов |
|  | Нормативные документы, регламентирующие порядок проведения оценки технического состояния механизмов и узлов горных выемочных машин |
|  | Перечень критических дефектов тягового и предохранительных канатов |
|  | Показатели равномерности натяжения тягового и предохранительных канатов |
|  | Виды осмотров тягового и предохранительных канатов и перечень инструментов их проведения |
|  | Технические характеристики тягового и предохранительного канатов |
|  | Устройство крепления тягового и предохранительного канатов |
| Другие характеристики |  |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Механизированная проходка горных выработок | Код | А/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Управление проходческими комбайнами, механизированными комплексами, в том числе автоматизированными и с программным управлением |
| --- | --- |
|  | Крепление выработок |
|  | Предотвращение обрушения выработок |
| Необходимые умения | Обеспечивать соответствие направления проведения горной выработки технической документации |
|  | Регулировать направление и скорость работы исполнительного органа в процессе разрушения массива горных пород |
|  | Производить разворот, спуск (подъём) и перегон горных выемочных машин |
|  | Управлять системой орошения, предохранительными лебёдками и маслостанциями |
|  | Управлять ленточным перегружателем, скребковым и ленточным конвейерами при проведении и зачистке горных выработок |
|  | Производить разрушение массива горных пород и погрузку разрушенной массы на конвейер |
|  | Бурить шпуры |
|  | Устанавливать анкерную крепь |
|  | Устанавливать металлические крепления |
|  | Устанавливать распорные и откосные стойки, временную крепь |
|  | Переустанавливать упорные стойки |
|  | Выбивать стойки, мешающие движению машины |
| Необходимые знания | Параметры горных выработок (ширина, высота) |
|  | Технические характеристики работы машин на основании показателей контрольно-измерительных приборов |
|  | Техническую документацию на ведение горных работ |
|  | Основные схемы отработки горных выработок |
|  | Способы регулировки интенсивности орошения в зависимости от уровня запылённости забоя |
|  | Системы пылеотсоса и орошения |
|  | Системы управления ленточным перегружателем, скребковым и ленточным конвейерами при транспортировке горной массы |
|  | Способы регулирования равномерности разрушения и транспортировки горной массы на поверхность |
|  | Способы бурения шпуров и перечень оборудования |
|  | Виды, свойства, назначение креплений выработок |
|  | Техническую документацию на крепление выработок |
|  | Содержание и порядок заполнения документации на крепление и управление кровлей |
|  | Требования, предъявляемые к порядку ведения работ по монтажу, демонтажу стоек |
| Другие характеристики |  |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Механизированная выемка угля | Код | А/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Управление добычными комбайнами, выемочными механизированными комплексами и агрегатами, в том числе автоматизированными и с программным управлением |
| --- | --- |
|  | Зачистка машиной дороги |
| Необходимые умения | Производить различные врубы врубовыми машинами в зависимости от горнотехнических требований и горно-геологических условий |
|  | Раскреплять, передвигать, закреплять опорные балки и приводные головки струговых установок с помощью гидродомкратов |
|  | Управлять системой орошения, предохранительными лебёдками и маслостанциями |
|  | Осуществлять посадку щита на забой |
|  | Управлять шнеком, механизмом подачи скребковыми и ленточными перегружателями, при выемке угля |
|  | Регулировать скорость подачи и глубину резания в зависимости от горно-геологических условий для обеспечения равномерности погрузки и транспортировки угля, отделённого от массива |
|  | Управлять гидравликой секции механизированной крепи |
|  | Передвигать забойный конвейер |
|  | Освобождать забойную дорожку от просыпавшейся горной массы |
|  | Определять шаг и порядок передвижки секций механизированной крепи |
| Необходимые знания | Способы вырубки верхнего «кутка» |
|  | Типы крепления |
|  | Схемы работы горных машин в очистном забое |
|  | Виды эмульсий гидросистем крепи |
|  | Свойства и поведение горных пород при выемке угля |
|  | Предельно допустимые показатели концентрации метана в призабойном пространстве |
|  | Способы регулировки интенсивности орошения в зависимости от уровня запылённости забоя |
|  | Системы пылеотсоса и орошения |
|  | Назначение и характеристики гидрофицированной крепи, накатника, сетки агрегата |
|  | Технические параметры уровня шума и запыленности в зависимости от скорости, глубины резанья и горно-геологических условий механизированной выемки |
|  | Характеристики пласта: сопротивляемость угля резанию; угол падения пласта; мощность пласта; свойства пород кровли и структура массива; строение пласта; наличие геологических нарушений |
|  | Требования документации на ведение работ механизированным комплексом |
|  | Устройство забойного конвейера |
|  | Принципы работы забойного конвейера |
|  | Правила забойного эксплуатации |
|  | Меры безопасности при работе забойного конвейера |
|  | Факторы, влияющие на эффективность зачистки машиной дорожки |
|  | Показатели устойчивости кровли |
|  | Способы управления кровлей |
| Другие характеристики |  |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проведение технического обслуживания и ремонта горных выемочных машин | Код | В | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Машинист горных выемочных машин 6-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее общее образование и профессиональное обучение - программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих Среднее профессиональное образование - программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее шести месяцев практической работы по выполнению работ обобщенной трудовой функции 3.1. |

| Особые условия допуска к работе | Мужчины не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие III и выше группы по электробезопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение инструктажей по промышленной безопасности и применению средств индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа |
| --- | --- |
| Другие характеристики |  |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8111 | Операторы и машинисты горного и шахтного оборудования |
| ЕТКС | §40 | Машинисты горных выемочных машин 6-го разряда |
| ОКПДТР | 102147 | Машинисты горных выемочных машин |
| Перечни СПО | 21.01.15 | Электрослесарь подземный |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание | Код | В/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Закрепление горных выемочных машин и кровли над ней перед началом технического обслуживания |
| --- | --- |
|  | Очистка горной выемочной машины от грязи и пыли |
|  | Доставка отдельных частей и узлов, деталей обслуживаемых машин и применяемого оборудования |
|  | Диагностика систем, частей, деталей и узлов горных выемочных машин |
| Необходимые умения | Крепить выработку в месте закрепления горных выемочных машин для проведения технического обслуживания |
|  | Выявлять и устранять неисправности горных выемочных машин и применяемого оборудования |
|  | Устанавливать предохранительные крепи |
|  | Соблюдать нормы очистки горной выемочной машины от грязи и пыли |
|  | Осуществлять погрузку, перемещение и разгрузку грузов |
|  | Управлять специализированным оборудованием погрузки, перемещения, разгрузки |
|  | Производить смазку узлов и деталей горных выемочных машин |
|  | Проверять уровень технических жидкостей в трубомуфтах, маслостанциях, маслобаках, редукторах |
|  | Производить доливку технических жидкостей в турбомуфты, маслостанции, маслобаки, редукторы |
|  | Определять и устранять перегрев систем, частей, узлов горных выемочных машин |
|  | Производить замену зубков, резцов |
|  | Заполнять журнал учета технического обслуживания |
| Необходимые знания | Виды технического обслуживания |
|  | Регламенты по видам технического обслуживания |
|  | Требования к установке предохранительной крепи |
|  | Способы монтажа предохранительной крепи |
|  | Нормативные документы по очистке горной выемочной машины от грязи и пыли |
|  | Перечень последствий несоблюдения норм по очистке горных выемочных машин от грязи и пыли: засорение фильтров; перегрев двигателя; поломка электроники; воспламенение отложений пыли |
|  | Методы борьбы с пылью: орошение; пылеподавление; подавление пыли пеной |
|  | Устройство и принцип работы приспособлений для очистки горных выемочных машин |
|  | Виды, правила, способы и средства строповки грузов |
|  | Технические характеристики и правила управления специализированным оборудованием (талями, лебёдками) погрузки, перемещения, разгрузки |
|  | Виды смазочных материалов |
|  | Системы смазки обслуживаемых машин и механизмов |
|  | Нормы технических жидкостей для работы горных выемочных машин в штатном режиме |
|  | Причины перегрева систем, частей, узлов горных выемочных машин и способы его устранения |
|  | Типы зубков, резцов и требования, предъявляемые к их качеству |
|  | Правила ведения журналов учета технического обслуживания |
| Другие характеристики |  |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт | Код | В/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Осмотр систем, частей, деталей и узлов горных выемочных машин на предмет исправности |
| --- | --- |
|  | Замена неисправных систем, частей, деталей и узлов горных выемочных машин |
|  | Демонтаж (монтаж) гидравлической системы |
|  | Ревизия гидросистемы, систем пылеподавления и охлаждения |
|  | Пробный запуск горных выемочных машин |
|  | Наладка горных выемочных машин перед началом работы после ремонта |
| Необходимые умения | Определять неисправность систем, частей, деталей и узлов визуальным осмотром |
|  | Выявлять неисправность систем, частей, деталей и узлов с помощью специальных инструментов |
|  | Применять ручные, гидравлические съемники, пневмо-инструмент |
|  | Менять рукава, насосы, фильтры, предохранительные клапана, гидравлические замки |
|  | Производить очистку форсунок орошения |
|  | Проверять целостность контуров систем охлаждения узлов |
|  | Производить очистку и замену фильтров |
|  | Проверять целостность, герметичность и давление гидросистемы |
|  | Производить регулировку давления гидросистемы |
|  | Менять уплотнительные кольца |
|  | Производить регулировку, протяжку, настройку параметров работы узлов |
|  | Проверять работу гидравлической системы, системы пылеподавления, системы орошения |
|  | Проверять блокировки очистного комбайна: защиты от выдергивания силового кабеля; газовой защиты; взрывозащитного орошения; аварийного отключения; звуковой сигнализации |
|  | Проверять блокировки проходческого комбайна: аварийного отключения; газовой защиты; взрывозащитного орошения; системы отключения исполнительного органа; звуковой сигнализации |
|  | Заполнять журналы учета ремонтов |
| Необходимые знания | Виды ремонтов, графики и сроки их проведения |
|  | Методы диагностики систем и узлов оборудования с применением контрольно-измерительных приборов и инструментов |
|  | Требования и порядок ведения работ по видам ремонтов |
|  | Сроки износа отдельных частей, деталей и узлов |
|  | Порядок ведения работ по монтажу ( демонтажу) отдельных частей, деталей и узлов |
|  | Руководство по эксплуатации горных выемочных машин |
|  | Электрослесарное дело в объёме электрослесаря подземного 3-его разряда |
|  | Способы демонтажа, очистки и монтажа фильтрующих элементов и форсунок орошения |
|  | Методику замера, методы измерения и правила настройки рабочего давления гидросистемы |
|  | Признаки и методы выявления утечек рабочей жидкости гидроситемы |
|  | Типы, размеры, материалы уплотнительных колец |
|  | Способы замены уплотнительных колец |
|  | Технические характеристики параметров работы узлов горных выемочных машин в зависимости от горных условий |
|  | Основы электротехники, автоматики и гидравлики |
|  | Назначение, виды и характеристики технических жидкостей |
|  | Руководство по эксплуатации очистного комбайна |
|  | Руководство по эксплуатации проходческого комбайна |
|  | Правила ведения журналов учета ремонтов |
| Другие характеристики |  |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в угольной промышленности

Председатель Совета по профессиональным квалификациям в угольной промышленности Нургалиев Зуфир Анасович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | АО ХК «СДС-Уголь» |
| --- | --- |

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте

Общероссийский классификатор занятий.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России от 18 июля 2019 г. N 512н "Об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин" (зарегистрирован Минюстом России 14 августа 2019 г., регистрационный N 55594) с изменениями, внесенными приказами Минтруда России от 13 мая 2021 г. N 313н (зарегистрирован Минюстом России 30 июля 2021 г., регистрационный N 64496), от 25 декабря 2024 г. N 724н (зарегистрирован Минюстом России 5 февраля 2025 г., регистрационный N 81167), действует до 1 марта 2028 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. N 163 "Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет"; статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры" (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный N 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный N 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. N 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный N 67206), от 2 октября 2024 г. N 509н (зарегистрирован Минюстом России 1 ноября 2024 г., регистрационный N 79994), действует до 1 апреля 2027 г.

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный N 61957) с изменениями, внесенными приказами Минтруда России от 29 апреля 2022 г. N 279н (зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2022 г., регистрационный N 68657), от 29 апреля 2025 г. N 287н (зарегистрирован Минюстом России 30 мая 2025 г., регистрационный N 82424), действует до 1 сентября 2031 г.

Порядок обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, устанавливаемый Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 219 Трудового кодекса Российской Федерации.

Приказ Ростехнадзора от 8 декабря 2020 г. N 507 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в угольных шахтах" (зарегистрирован Минюстом России 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61587) с изменениями, внесенными приказами Ростехнадзора от 7 апреля 2022 г. N 109 (зарегистрирован Минюстом России 30 мая 2022 г., регистрационный N 68634), от 23 июня 2022 г. N 195 (зарегистрирован Минюстом России 25 июля 2022 г., регистрационный N 69374), действует до 1 января 2027 г.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 4, раздел "Общие профессии горных и горнокапитальных работ".

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Приказ Минпросвещения России от 17 мая 2022 г. N 336 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования" (зарегистрирован Минюстом России 17 июня 2022 г., регистрационный N 68887) с изменениями, внесенными приказами Минпросвещения России от 12 мая 2023 г. N 359 (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2023 г., регистрационный N 73797), от 25 сентября 2023 г. N 717 (зарегистрирован Минюстом России 26 октября 2023 г., регистрационный N 75754), от 27 апреля 2024 г. N 289 (зарегистрирован Минюстом России 31 мая 2024 г., регистрационный N 78367), от 7 ноября 2024 г. N 782 (зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2024 г., регистрационный N 80517), от 25 марта 2025 г. N 226 (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2025 г., регистрационный N 82008), от 16 сентября 2025 г. N 667 (зарегистрирован Минюстом России 16 октября 2025 г., регистрационный N 83852).